Précisions et commentaires relatifs àU chapitre E 
– Terrassements généraux et particuliers du CCT QUALIROUTES

# E. 1.1.1.1. RABATTEMENT PROVISOIRE DE LA NAPPE AQUIFÈRE

Fournir les données de calcul des travaux de rabattement.

# E. 1.1.2. RABATTEMENT DE LA NAPPE AQUIFÈRE – PAIEMENT

Indiquer le mode de paiement des travaux de rabattement.

# E. 1.2. TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - TERRASSEMENTS POUR LOCALISATION D'INSTALLATIONS EXISTANTES

Indiquer dans les documents du marché la localisation des installations existantes conformément aux prescriptions du document de référence QUALIROUTES-A-5 cité à l’article 30 § 2 du chapitre A.

Prévoir éventuellement une somme à valoir et des heures de régie pour le repérage par fouilles de reconnaissance.

# E. 2.1.2. DÉBLAIS DE TERRE DE RETROUSSEMENT

- Indiquer le cas échéant l'épaisseur de la terre de retroussement.

- Indiquer le cas échéant les lieux de dépôt.

# E. 2.2. DÉBLAIS GÉNÉRAUX

- Préciser la nature du terrain à déblayer (meuble, rocheux ou compact).

- Indiquer le cas échéant les lieux de dépôt.

# E. 2.2.1. DÉBLAIS GÉNÉRAUX - DESCRIPTION

Le CCT QUALIROUTES ne prévoit pas la notion de terrain réputé rocheux. L'auteur de projet doit donc évaluer sur base d'études géotechniques les quantités présumées de terrassement à effectuer en sol meuble, rocheux et/ou compact et ce, conformément au document de référence QUALIROUTES-A-8.

- E. 2.2.2.3. PORTANCE DU FOND DE COFFRE

En cas de portance naturelle inférieure aux valeurs requises (E. 3.3.3.1.), si l'auteur de projet prévoit d'autres dispositions que celles prévues au F. 2., il doit les décrire. A titre d'exemple, ces dispositions peuvent être un épaississement de la sous-fondation, la mise en œuvre de pieux, etc.

Le  cas échéant, décrire les dispositions particulières prévues par l'auteur de projet dans le cas d'une portance naturelle inférieure aux valeurs requises (E. 3.3.3.1.).

- E. 2.2.4. VERIFICATIONS

Préciser la densité minimale d'essais de vérification.

# E. 3.1.2. REMBLAIS DE TERRE POUR GAZONNEMENT ET PLANTATIONS – CLAUSES TECHNIQUES

- Indiquer l'origine et la nature des terres de retroussement et des terres pour gazonnements et plantations.

- Indiquer le cas échéant les lieux du dépôt.

- Indiquer le cas échéant l’épaisseur des remblais.

- Le cas échéant, indiquer au C. 2.3.1.2 le pH admissible.

- Le cas échéant, indiquer au C. 2.3.1.3 si des terres de substitution peuvent être utilisées.

# E. 3.2.2. GEOGRILLE/GEOTEXTILE DE RENFORCEMENT

Si le sol est compressible ou si le remblai qui vient au-dessus de la géogrille de renforcement, la note de calcul du renforcement doit donner les caractéristiques minimales de la géogrille et celles-ci doivent être précisées au C. 27.

Pour un géotextile de renforcement, une note de calcul doit nécessairement dimensionner ce dernier. Le cas échéant, définir la direction de pose et la valeur de recouvrement si elle diffère de la valeur par défaut.

# E. 3.2.3. REMPLACEMENT DE SOLS IMPROPRES À CONSTITUER L’ASSISE DES REMBLAIS – CLAUSES TECHNIQUES

Le cas échéant, indiquer l’épaisseur du terrain impropre à remplacer.

- E. 3.2.3.4. VERIFICATIONS

Préciser la densité minimale d'essais de vérification

# E. 3.3.3.1. REMBLAIS GÉNÉRAUX

- Indiquer le cas échéant le paramètre d’évaluation de la compacité ou de la portance à atteindre pour chaque couche de remblai et pour le fond de coffre (mètre supérieur du remblai). A défaut, le paramètre est choisi par le fonctionnaire dirigeant.

- Si aucun critère n'est prédéfini dans le tableau E. 3.3.3.1., indiquer le critère de compacité ou de portance à atteindre par le paramètre d'évaluation.

Les critères de compacité ou de portance à atteindre pour chaque couche de remblai et pour le fond de coffre (mètre supérieur du remblai) sont mentionnés au tableau E. 3.3.3.1. 
Toutefois, dans certains cas particuliers (matériaux grossiers, traités ou évolutifs, domaine de validité des critères dépassé pour une configuration du chantier spécifique…), le CCT QUALIROUTES ne propose pas de critères adaptés. Le cas échéant, le critère doit être défini dans les documents du marché.

- E. 3.3.4. VERIFICATIONS

Préciser la fréquence minimale d'essais de vérification.

Pour les essais à la plaque statique sur les remblais généraux, la réalisation du deuxième cycle de chargement est obligatoire dans les cas prévus au CCT QUALIROUTES.

# E. 3.4. TRAITEMENT DE CERTAINS SOLS DE REMBLAI

# E. 3.4.1. TRAITEMENT DE CERTAINS SOLS DE REMBLAI – GENERALITES

- Fournir dans les documents de marché une étude préalable de caractérisation des sols comme reprise au E. 3.4.2.1 et indiquer la teneur en eau de référence (cfr. E. 3.4.4. Paiement).

Le teneur en eau de référence est une teneur en eau proche de celle des futures conditions de chantier, qui permettra au final le décompte du paiement. Un supplément (ou moins value) est payé(e) par m³ de terres traitées par pourcent de teneur en eau naturelle supérieure (ou ingérieure) à la teneur en eau de référence.

# E. 3.4.3.1. TRAITEMENT AU MOYEN DE CHAUX

- Indiquer:

- les limites des sites sensibles

- si le traitement doit être effectué avec un liant à émission de poussières réduite.

E. 3.4.4. PAIEMENT

En cas de remblais traités, ne pas oublier d’ouvrir l’ensemble des postes suivants:

- Le déblai est payé sur le poste E9110-C "déblais excédentaires en vue d’une réutilisation sur chantier".

- Un poste séparé séparé de supplément ou de moins-value, payé par m³ de terres traitées, est porté en compte par pourcent de teneur en eau naturelle selon que celle-ci soit supérieure (quantités positives portées en compte) ou inférieure (quantités négatives portées en compte) à la teneur en eau de référence.

- Le remblai doit être payé au moyen du poste E9151-C "remblai de substitution conforme au C.2.2. en provenance du chantier".

# E. 3.5.1.2. REMBLAIS EN BLOCS LÉGERS – NOTE DE CALCUL ET PLANS

- Le cas échéant, indiquer au C. 6.2.2 les dimensions des blocs et les tolérances sur celles-ci.

- Indiquer au C. 6.2.2 la masse volumique apparente des blocs.

# E. 3.5.1.3. REMBLAIS EN BLOCS LÉGERS – CLAUSES TECHNIQUES – EXÉCUTION

Décrire la ou les technique(s) de mise en œuvre à utiliser.

La disposition non jointive des blocs ou  une forme particulière de la périphérie de ceux-ci  est nécessaire dans le cas où l’on souhaite augmenter la capacité drainante du massif.

La dalle en béton fera l’objet de postes séparés (de la série J3000).

# E. 3.6. REMBLAIS EN GRANULATS D’ARGILE EXPANSEe

Il y a lieu de prévoir le rabattement de la nappe aquifère.

Il y a lieu de prévoir le géotextile entre le sol support et le remblai d’argile expansée ainsi qu’entre la couche supérieure de l’argile expansée et la surface inférieure de la couverture du remblai d’argile expansée.

Si une dalle en béton est nécessaire, celle-ci fera l’objet de postes séparés (de la série J3000).

# E. 4. TERRASSEMENTS PARTICULIERS

# E. 4.1. DÉBLAIS POUR RÉALISATION DE FOSSÉS

Indiquer les pentes et les sections transversales des fossés.

# E. 4.1.4. DÉBLAIS POUR RÉALISATION DE FOSSÉS – PAIEMENT

Indiquer le mode de paiement.

# E. 4.2.1.1. TERRASSEMENTS POUR OUVRAGES D’ART – DESCRIPTION

Indiquer si les déblais sont réalisés en terrain meuble, rocheux ou compact.

# E. 4.2.1.2. CLAUSES TECHNIQUES

Indiquer le niveau du fond de fouille et la portance nécessaire à l'ouvrage.

# E. 4.2.1.4. PAIEMENT

Indiquer le mode de paiement s’il diffère de la méthode par défaut.

# E. 4.2.2.2.1. TERRASSEMENTS POUR OUVRAGES D’ART – REMBLAIS – MATÉRIAUX

Indiquer les prescriptions relatives aux matériaux à fournir si celles-ci diffèrent des prescriptions du C. 3.

# E. 4.2.2.2.2. TERRASSEMENTS POUR OUVRAGES D'ART – REMBLAIS – EXÉCUTION

- Indiquer les impositions d’exécution.

- Indiquer sur les plans la forme et les dimensions des massifs de remblai.

- E. 4.2.2.4. VERIFICATIONS

Le CCT QUALIROUTES prévoit qu'au moins un essai soit réalisé pour chaque massif de remblai. Le nombre minimal d'essais peut également être spécifié dans les documents de marché.

Le cas échéant, préciser la densité minimale d'essais de vérification

# E. 4.2.2.5. TERRASSEMENTS POUR OUVRAGES D'ART – REMBLAIS – PAIEMENT

Indiquer le mode de paiement s’il diffère de la méthode par défaut.

# E. 4.3.1.2. TERRASSEMENTS PAR ASPIRATION – CLAUSES TECHNIQUES

Indiquer le niveau de fond de fouille.

# E. 4.3.2. REMBLAIS

- Indiquer les prescriptions relatives aux matériaux à fournir si celles-ci diffèrent des prescriptions du C. 3.

- Indiquer les impositions d’exécution.

- Indiquer sur les plans la forme et les dimensions des massifs de remblai.

- E. 4.3.2.4. VERIFICATIONS

Le CCT QUALIROUTES prévoit qu'au moins un essai soit réalisé pour chaque massif de remblai. Le nombre minimal d'essais peut également être spécifié dans les documents de marché.

Le cas échéant, préciser la densité minimale d'essais de vérification

# E. 5. TERRASSEMENTS POUR CANALISATIONS, RACCORDEMENTS, CHAMBRES DE VISITE OU D'APPAREILS, DRAINS, GAINES

Le terrassement pour les tranchées fait toujours l'objet d'un poste distinct car il n’est pas inclus dans les postes relatifs aux canalisations (chapitre I).

Le chargement des terres excédentaires fait l’objet d’un poste séparé.

# E. 5.1.2.1. TERRASSEMENTS POUR CANALISATIONS, RACCORDEMENTS, CHAMBRES DE VISITE OU D’APPAREILS, DRAINS, GAINES – DEBLAIS – EXÉCUTION

Préciser la localisation et l’objet des blindages particuliers.

# E. 5.1.2.2. TERRASSEMENTS POUR CANALISATIONS, RACCORDEMENTS, CHAMBRES DE VISITE OU D’APPAREILS, DRAINS, GAINES – DEBLAIS – SPÉCIFICATIONS

- Indiquer le critère de compacité ou de portance à atteindre, si celui-ci est différent de ceux fournis par le E. 3.3.3.1 pour les couches de remblais

- Le cas échéant, décrire les dispositions prévues par l'auteur de projet dans le cas où les critères du  E. 3.3.3.1 pour les couches de remblais ne sont pas atteints en fond de tranchée.

# E. 5.1.2.2.1. TERRASSEMENTS POUR CANALISATIONS, RACCORDEMENTS, CHAMBRES DE VISITE OU D’APPAREILS, DRAINS, GAINES – DEBLAIS – SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX TERRASSEMENTS POUR CANALISATIONS, RACCORDEMENTS, CHAMBRES DE VISITE OU D’APPAREILS

- Le cas échéant, indiquer une largeur maximale de tranchée.

- Lorsque plusieurs tuyaux sont posés dans la même tranchée, préciser les conditions de pose ainsi que l’espace minimum entre ces tuyaux.

# E. 5.1.2.2.2.3. TERRASSEMENTS POUR CANALISATIONS, RACCORDEMENTS, CHAMBRES DE VISITE OU D’APPAREILS, DRAINS, GAINES – DEBLAIS – SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX TERRASSEMENTS POUR LA POSE DE DRAIN – DRAINAGE TYPE 3

Indiquer la largeur des tranchées.

# E. 5.1.2.2.3. TERRASSEMENTS POUR CANALISATIONS, RACCORDEMENTS, CHAMBRES DE VISITE OU D’APPAREILS, DRAINS, GAINES – DEBLAIS – SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX TERRASSEMENTS POUR LA POSE DE GAINES

Indiquer, le cas échéant, la largeur et la profondeur des tranchées.

# E. 5.2.2.1. TERRASSEMENTS POUR CANALISATIONS, RACCORDEMENTS, CHAMBRES DE VISITE OU D’APPAREILS, DRAINS, GAINES – REMBLAIS – MATÉRIAUX

Préciser la nature des matériaux de remblai si ceux-ci diffèrent du C. 2.2.

- E. 5.2.4. VERIFICATIONS

Préciser la densité minimale d'essais de vérification

# E. 5.3.2.2. TERRASSEMENT AVEC FOURNITURE DE REMBLAIS

Préciser la nature des matériaux de remblai si ceux-ci diffèrent du C. 2.2.

E. 5.3.2.4. TERRASSEMENT AVEC TRAITEMENT DES REMBLAIS

En cas de remblais traités, ne pas oublier d’ouvrir l’ensemble des postes suivants :

Le déblai est payé sur le poste E9110-C "déblais excédentaires en vue d’une réutilisation sur chantier".

Le remblai doit être payé au moyen du poste E9151-C "remblai de substitution conforme au C.2.2. en provenance du chantier".