Précisions et commentaires relatifs àU chapitre H 
– Eléments linéaires du CCT QUALIROUTES

# H. 1.1.2.1. Bordures en pierre naturelle – Matériaux

- Indiquer la nature lithologique et l’origine géologique de la pierre.

- Indiquer la classe si elle diffère de la classe par défaut.

- Indiquer au C. 31.1.2 si la face supérieure est taillée.

- Pour les bordures de libage en pierre bleue, indiquer les dimensions au C. 31.1.3.

- Pour les bordures rustiques en grès dur, indiquer les dimensions au C. 31.1.4.

- Indiquer la finition de surface.

# H. 1.1.2.2. BORDURES EN PIERRE NATURELLE – execution

- Indiquer si les bordures sont en saillie ou enterrées.

- Indiquer si des bordures courbes ou droites de moins de 1 m de longueur sont utilisées dans les courbes dont le rayon de courbure est inférieur à 15 m.

- Indiquer les rayons de courbure.

# H. 1.1.4. bordures en pierre naturelle - PAIEMENT

L'attention est attirée sur le fait que diverses opérations prescrites font appel à des postes séparés du métré.

# H. 1.2.2.2. ELEMENTS LINEAIRES EN BETON PREFABRIQUE – EXECUTION

- Indiquer:

- si les éléments linéaires sont en saillie ou enterrés

- les types d’éléments prévus

- les dimensions de la fondation et du contrebutage éventuel, exécutés en béton maigre

- si les éléments linéaires sont collés ainsi que le mode de collage

- dans le cas de courbes inférieures à 15 m de rayon, préciser si des éléments courbes ou des éléments droits de moins d’1 m sont utilisés.

- L'attention est attirée sur le fait que la fondation en béton maigre dépasse de part et d’autre des éléments d’au moins 2/3 de leur hauteur.

# H. 1.2.5. ELEMENTS LINEAIRES EN BETON PREFABRIQUE – PAIEMENT

L'attention est attirée sur le fait que diverses opérations prescrites font appel à des postes séparés du métré.

# H. 1.3.1. Eléments linéaires en béton coulé en place – Description

Définir le profil des éléments coulés en place.

# H. 1.3.2.2.3. Eléments linéaires en béton coulé en place – Mise en oeuvre

Lorsque l’élément linéaire coulé en place est mis en œuvre au moyen d’une machine à coffrages glissants, la fondation, est également posée à l’aide d’une machine équivalente et ce sur une épaisseur minimum de 0,15 m.

# H. 1.3.2.2.4. Eléments linéaires en béton coulé en place – JOINTS

Définir si le joint longitudinal entre bordure et filet d'eau est réalisé par un coulis de ciment ou un produit de scellement (à définir, le cas échéant).

Lorsque l'élément est contigu à un ouvrage tel qu'un revêtement en béton, les joints de l'élément sont sciés au droit des joints de l'ouvrage.

# H. 1.3.3. Eléments linéaires en béton coulé en place - SPECIFICATIONS – EPAISSEUR

Définir l'épaisseur nominale.

# H. 1.3.4.2.1. Eléments linéaires en béton coulé en place – Echantillonnage

Indiquer le cas échéant s’il y a regroupement de plusieurs sections.

# H. 1.4.1. Eléments linéaires en asphalte coulé – Description

Indiquer l’épaisseur des filets d’eau.

# H. 1.5. Eléments linéaires en PAVAGE

Fixer le dosage de ciment du mortier de pose (entre 300 et 350 kg/m³).

# H. 2. dispositifs de retenue

Pour le choix des performances des dispositifs de retenue, le document d’application est l’O.S.DGO1.20-17.1 relatif au choix des dispositifs de retenue à placer sur le réseau routier régional wallon. Ce document fournit également les règles et les principes à respecter pour une bonne conception et une bonne implantation des dispositifs.

# H. 2.1. dispositifs de retenue EN BETON PREFABRIQUe

Voir commentaires généraux sous H. 2.

# H. 2.1.1. descripTION

- Définir:

- le niveau de retenue minimum (N2, H1, H2, H3 ou H4b)

- le niveau de sévérité de choc maximum (ASI A ou B)

- la largeur de fonctionnement maximale (W1 à W6)

- s’il y a des obstacles de grande hauteur, le niveau d’intrusion maximum (VI1 à VI9)

- la nature du sol (sol naturel, asphalte, béton)

- les possibilités éventuelles d’ancrage des éléments (dans le sol ou sur un ouvrage d’art)

- les éventuelles dispositions particulières propres au marché: pièces spéciales éventuelles, tolérances géométriques particulières, courbes de faible rayon, etc.

H. 2.1.2.2.1. MONTAGE ET POSE

Définir les éventuelles exigences particulières du marché relatives au montage et à la pose des dispositifs.

# H. 2.1.2.2.2. TRAITEMENT DES ABOUTS

Définir les dispositions retenues pour le traitement des débuts et des fins de files: écartements de l’axe, extrémités testées, atténuateurs de choc fixes…

Si nécessaire, décrire la géométrie des solutions retenues ou définir l’espace disponible.

# H. 2.1.3.1. reception technique prealable

L’attention est attirée sur les exigences du C. 34.1. notamment en ce qui concerne les documents à fournir par l’adjudicataire et le délai de fourniture de ces documents.

# H. 2.1.4.1. mesurage

L'attention est attirée sur le fait que diverses opérations prescrites font appel à des postes séparés du métré.

# H. 2.2. dispositifs de retenue EN BETON COULE EN PLACE

Voir commentaires généraux sous H. 2.

# H. 2.2.1. descripTION

L’attention est attirée sur les exigences du H. 2.2.1. notamment en ce qui concerne les documents à fournir par l’adjudicataire et le délai de fourniture de ces documents.

- Définir:

- le niveau de retenue minimum (N2, H1, H2, H3 ou H4b)

- le niveau de sévérité de choc maximum (ASI A ou B)

- la largeur de fonctionnement maximale (W1 à W6)

- s’il y a des obstacles de grande hauteur, le niveau d’intrusion maximum (VI1 à VI9)

- la nature du sol (sol naturel, asphalte, béton)

- les possibilités éventuelles d’ancrage des éléments (dans le sol ou sur un ouvrage d’art)

- les éventuelles dispositions particulières propres au projet: pièces spéciales éventuelles, tolérances géométriques particulières, courbes de faible rayon, etc.

H. 2.2.2.2.3. MISE EN OEUVRE

Définir les éventuelles exigences particulières du marché relatives à la mise en oeuvre des dispositifs.

# H. 2.2.2.2.7. TRAITEMENT DES ABOUTS

Définir les dispositions retenues pour le traitement des débuts et des fins de files: écartements de l’axe, extrémités testées, atténuateurs de choc fixes…

Si nécessaire, décrire la géométrie des solutions retenues ou définir l’espace disponible.

# H. 2.2.5.1. mesurage

L'attention est attirée sur le fait que diverses opérations prescrites font appel à des postes séparés du métré.

# H. 2.3. dispositifs de retenue EN ACIER

Voir commentaires généraux sous H. 2.

# H. 2.3.1. descripTION

- Définir:

- le niveau de retenue minimum (N2, H1, H2, H3 ou H4b)

- le niveau de sévérité de choc maximum (ASI A ou B)

- la largeur de fonctionnement maximale (W1 à W6)

- s’il y a des obstacles de grande hauteur, le niveau d’intrusion maximum (VI1 à VI9)

- la nature du sol (sol naturel, asphalte, béton)

- les éventuelles dispositions particulières propres au marché: pièces spéciales éventuelles, tolérances géométriques particulières, courbes de faible rayon, enfoncement des supports en terrain compact ou revêtu, etc.

H. 2.3.2.2.1. ETUDE PREALABLE

Définir le nombre d’essais de caractérisation du sol.

H. 2.3.2.2.2. MONTAGE ET POSE

Définir les éventuelles exigences particulières du marché relatives au montage et à la pose des dispositifs.

# H. 2.3.2.2.3. TRAITEMENT DES ABOUTS

Définir les dispositions retenues pour le traitement des débuts et des fins de files: écartements de l’axe, extrémités testées, atténuateurs de choc fixes…

Si nécessaire, décrire la géométrie des solutions retenues ou définir l’espace disponible.

# H. 2.3.3. verificationS

# H. 2.3.3.1. reception technique prealable

L’attention est attirée sur les exigences du C. 36.1. notamment en ce qui concerne les documents à fournir par l’adjudicataire et le délai de fourniture de ces documents.

# H. 2.3.4.1. mesurage

L'attention est attirée sur le fait que diverses opérations prescrites font appel à des postes séparés du métré.

# H. 2.4. dispositifs de retenue mixtes acier-bois

Voir commentaires généraux sous H. 2.

Les dispositifs mixtes acier-bois ne doivent être choisis que s’ils sont imposés par des dispositions urbanistiques ou si leur intégration paysagère est prioritaire.

Ces dispositifs:

- présentent une gamme de performances limitée

- sont plus chers, à performances égales, que les dispositifs en acier

- proposent une durabilité plus faible (pièces de bois)

- proposent très peu de modèles adaptés aux ouvrages d’art

- ne conviennent pas pour une fonction de garde-corps (trop chers et trop bas sauf 
	ajout de rehausses permettant de proposer une main courante au niveau adéquat)

- sont trop chers pour une simple fonction de séparateur physique (notamment entre un RAVeL et une voirie).

Par ailleurs, lors de l’impact d’un véhicule, le risque de voir des morceaux de bois se détacher et être projetés à distance de la glissière est important.

# H. 2.4.1. descripTION

- Définir:

- le niveau de retenue minimum (N2, H1, H2, H3 ou H4b)

- le niveau de sévérité de choc maximum (ASI A ou B)

- la largeur de fonctionnement maximale (W1 à W6)

- s’il y a des obstacles de grande hauteur, le niveau d’intrusion maximum (VI1 à VI9)

- la nature du sol (sol naturel, asphalte, béton)

- l’aspect visuel du dispositif: habillage bois sur une ou deux faces, etc.

- les éventuelles dispositions particulières propres au marché: pièces spéciales éventuelles, tolérances géométriques particulières, courbes de faible rayon, enfoncement des supports en terrain compact ou revêtu, etc.

H. 2.4.2.2.1. ETUDE PREALABLE

Définir le nombre d’essais de caractérisation du sol.

H. 2.4.2.2.2. MONTAGE ET POSE

Définir les éventuelles exigences particulières du marché relatives au montage et à la pose des dispositifs.

# H. 2.4.2.2.3. TRAITEMENT DES ABOUTS

Définir les dispositions retenues pour le traitement des débuts et des fins de files: écartements de l’axe, extrémités testées, atténuateurs de choc fixes…

Si nécessaire, décrire la géométrie des solutions retenues ou définir l’espace disponible.

# H. 2.4.3.1. reception technique prealable

L’attention est attirée sur les exigences du C. 36.2. notamment en ce qui concerne les documents à fournir par l’adjudicataire et le délai de fourniture de ces documents.

# H. 2.4.4.1. mesurage

L'attention est attirée sur le fait que diverses opérations prescrites font appel à des postes séparés du métré.

# H. 2.5. lisses de securite pour motocyclistes

Voir commentaires généraux sous H. 2.

# H. 2.5.1. descripTION

- Définir les éventuelles dispositions particulières propres au marché: mode de fixation sur la glissière, distance entre les fixations, pièces spéciales éventuelles, tolérances géométriques particulières, courbes de faible rayon, extrémités, etc.

H. 2.5.2.1 MATERIAUX

- Définir éventuellement:

- le matériau désiré: acier ou matière synthétique

- l’aspect visuel désiré: profil des lisses, teinte…

# H. 2.5.2.2.2. pose

Définir les éventuelles exigences particulières du marché relatives à la pose des lisses de sécurité pour motocyclistes.

# H. 2.5.3.1. reception technique préalable

L’attention est attirée sur les exigences du C. 36.3. notamment en ce qui concerne les documents à fournir par l’adjudicataire et le délai de fourniture de ces documents.

# H. 2.6. traitement d’obstacles par attenuateurs de choc fixes

Voir commentaires généraux sous H. 2.

# H. 2.6.1. description

- Définir:

- la largeur maximum en face avant et en face arrière

- la longueur maximum disponible

- la nature du sol sur lequel on installe l’atténuateur

- le caractère redirectif ou non

- la classe de vitesse (80, 100, 110)

- le niveau de sévérité de choc (A ou B)

- les éventuelles dispositions particulières propres au marché: pièces spéciales éventuelles, tolérances géométriques particulières, éventuellement le type d’atténuateur désiré (aspect visuel, matériaux constitutifs), etc.

- Eventuellement, en fonction du site à équiper (type de voirie, espace disponible…) et des nécessités spécifiques, définir:

- la classe de déplacement latéral permanent (D1 à D8)

- la classe de zone de réorientation (Z1 à Z4) pour un atténuateur redirectif.

# H. 2.6.2.2.2. pose

Définir les éventuelles exigences particulières du marché relatives à la pose des atténuateurs.

# H. 2.6.3. verifications

# H. 2.6.3.1. reception technique préalable

L’attention est attirée sur les exigences du C. 37. notamment en ce qui concerne les documents à fournir par l’adjudicataire et le délai de fourniture de ces documents.

# H. 2.7. traitement des debuts ou fins de files des dispositifs de retenue par des extremites testees

Voir commentaires généraux sous H. 2.

# H. 2.7.1. descripTION

- Définir:

- la classe de performance (P2, P3 ou P4)

- le niveau de sévérité de choc (A ou B)

- les éventuelles dispositions particulières propres au marché: pièces spéciales éventuelles, tolérances géométriques particulières, éventuellement le type d’extrémité désiré (aspect visuel, matériaux constitutifs), etc.

- Eventuellement, en fonction du site à équiper (type de voirie, espace disponible…) et des nécessités spécifiques,

- la classe de déplacement latéral (x1 à x3, y1 à y4)

- la classe de zone de sortie du véhicule (Z1 à Z4)

H. 2.7.2.2.2. POSE

Définir les éventuelles exigences particulières du marché relatives à la pose des extrémités testées.

# H. 2.7.3.1. reception technique prealable

L’attention est attirée sur les exigences du C. 36.4. notamment en ce qui concerne les documents à fournir par l’adjudicataire et le délai de fourniture de ces documents.

# H. 2.8. ELEMENTS DE RACCORDEMENT

Voir commentaires généraux sous H. 2.

Pour les raccordements, comme le prévoit l’O.S.DGO1.20-17.1, les indices de choc A, B et C sont autorisés. Le niveau C est donc autorisé, la préférence allant aux raccordements de niveau A ou B.

# H. 2.8.1. descripTION

- Définir les types de transitions nécessaires:

- acier – acier

- acier – béton préfabriqué

- acier – béton coulé en place

- béton préfabriqué – béton coulé en place

- Définir le matériau constitutif, le niveau de retenue et la déflexion dynamique du dispositif aval et du dispositif amont à raccorder (pour les dispositifs conformes aux normes NBN EN 1317).

Pour chaque transition, il est nécessaire que les documents du marché définissent de façon claire et complète les caractéristiques des deux dispositifs de retenue à raccorder en précisant celui qui sera à l’amont et celui qui sera à l’aval par rapport au sens de la circulation.

Sans cela, les soumissionnaires ne pourront pas valablement calculer leurs prix.

En fonction des dispositifs à raccorder et de leur positions (amont ou aval), le prix d’une transition peut varier entre 300 et 11 000 euros. Une transition N2 amont vers H2 aval peut coûter dix fois plus cher qu’une transition H2 amont vers N2 aval.

# H. 2.9. catadioptre pour dispositifs de retenue

# H. 2.9.1. descripTION

Définir les éventuelles caractéristiques spécifiques au marché: dimensions, géométrie, fixations.

# H. 2.9.3. execution

Définir la distance entre catadioptres si elle est différente de la valeur par défaut reprise dans le CCT Qualiroutes.

# H. 2.10. ISSUES DE SECOURS

Le H. 2.10. concerne des issues de secours qui doivent être ménagées dans un dispositif de retenue pour permettre le passage des piétons. Il s’agit d’interrompre localement la continuité physique du dispositif avec une conception qui permet de maintenir la continuité de l’effet de retenue (par exemple, recouvrement de deux tronçons de glissière décalés).

Les passages de police ne sont pas concernés. Ils font l’objet du H. 2.11.

# H. 2.10.1. descripTION

- Définir et décrire la nature, les dimensions, la géométrie et la localisation des issues de secours.

# H. 2.10.2. clauses techniques

- Définir les prescriptions techniques relatives aux issues de secours et aux éléments qui les composent.

# H. 2.11. passages de police amovibles

Le H. 2.11. concerne les passages de police conçus de telle façon qu’ils soient facilement amovibles: barrières métalliques spécialement conçues pour être rapidement ouvertes, etc.

Pour de simples passages statiques constitués d’éléments courants, par exemple en béton préfabriqué, on utilise les prescriptions et les modes de paiement relatifs au dispositif de retenue correspondant.

# H. 2.11.1. descripTION

- Définir et décrire la nature, les dimensions, la géométrie et la localisation des passages de police amovibles.

# H. 2.11.2. clauses techniques

- Définir les prescriptions techniques relatives aux passages de police amovibles et aux éléments qui les composent.