Précisions et commentaires relatifs àU chapitre I 
– Drainage et égouttage du CCT QUALIROUTES

# I. 1.2.1. Drainage – Matériaux

- Indiquer au C. 38.2 si l’utilisation d’un ciment à haute résistance aux sulfates est obligatoire.

- Indiquer la nature et le diamètre des tuyaux drainants.

# I. 1.2.2.1. Drainage – Exécution – Type 1

Indiquer où des tuyaux de drainage sont raccordés s’ils ne le sont pas dans les chambres de visite.

# I. 1.2.2.2 – Drainage – Exécution – type 2

Préciser la profondeur de pose du drain.

# I. 1.2.2.3. Drainage – Exécution – Type 3

- Indiquer si les matériaux de remblais sont différents des matériaux de déblais

- Indiquer, le cas échéant, le sens de pose des géocomposites.

- Indiquer au C. 26.2.2 l’épaisseur et la masse surfacique du produit.

- Indiquer au C. 26.2.3 les performances mécaniques des noyaux drainants.

- Indiquer au C. 26.2.4 le nombre de faces recouvertes d’un filtre en géotextile et la présence éventuelle d’une membrane imperméable. Indiquer également la hauteur et l’épaisseur du géocomposite, ainsi que sa capacité d’écoulement d’eau.

# I. 2.2. Canalisations en tuyaux – Clauses techniques

Les points suivants de la norme NBN EN 1610 sont à préciser:

# I. 2.2. - 5.2. Composants

- Indiquer la nature du matériau, les diamètres nominaux des tuyaux, le type de tuyaux, leur classe de résistance.

- Indiquer au C. 38.2 si l’utilisation d’un ciment à haute résistance aux sulfates est obligatoire.

# I. 2.2. - 5.3. Matériaux utilisés pour l’enrobage

Indiquer la nature du matériau d’enrobage.

# I. 2.2. - 5.3.3.2. Matériaux traités aux liants hydrauliques

Indiquer le matériau utilisé pour le lit de pose si ce matériaux n’est pas du sable-ciment.

# I. 2.2. - 7.2. Types d’appui

Indiquer le type d’appui et la valeur de b ou de k.

# I. 2.2. - 7.2.1. Types d’appui n° 1

Indiquer l’épaisseur du lit de pose si celle-ci diffère de 150 mm.

# I. 2.2. - 8.5.2. Tracé et profil en long

En l’absence de plans, préciser les pentes et niveaux prescrits.

# I. 2.2. - 13.3. Essais à l’eau

Indiquer le nombre d’essais.

# I. 2.2. - 13.4. Essai à l'air

Préciser la méthodologie de l’essai à l’air sur base des dispositions de la norme NBN EN 1610 13.2.

# I. 3.2.1. Raccordements – Matériaux

- Indiquer:

- la nature, la classe de résistance et le diamètre nominal des tuyaux

- la nature du matériau d’enrobage.

# I. 3.2.2.3. Raccordements particuliers d’immeubles

Indiquer au plan l’implantation des raccordements particuliers ainsi que les regards de visite en attente.

A défaut, l’implantation devra être fixée sur place par le fonctionnaire dirigeant.

Le cas échéant, indiquer la nature et la section du tuyau de regard ainsi que le type d’élément sur lequel il est placé.

Pour ce qui concerne le percement et pour autant que l’épaisseur du tuyau le permette, le forage peut être effectué au moyen d’une carotteuse à deux étages de façon que la collerette de la tubulure prenne appui sur toute la périphérie.

# I. 4.2. Mise en œuvre de tuyaux sans tranchées - Foncages

Indiquer le cas échéant la technique d’exécution et le diamètre minimum.

# I. 4.2.1. Mise en œuvre de tuyaux sans tranchées – Description

- Indiquer si le fonçage est exécuté dans la nappe aquifère et dans ce cas, si l’utilisation de puits filtrants est autorisée.

- Fournir les essais géotechniques.

# I. 4.2.2.1. Mise en œuvre de tuyaux sans tranchées – Matériaux

- Indiquer, le cas échéant, la nature des tuyaux, le type de joints, la classe de résistance, les dimensions et la forme de la section d’écoulement.

- Indiquer si l’utilisation d’un anneau de répartition de poussée est imposée.

# I. 4.2.3 MISE EN ŒUVRE DE TUYAUX SANS TRANCHEE – FONCAGE - SPECIFICATIONS

- Indiquer si le profil en long et/ou le tracé sont d’importance primordiale pour le bon fonctionnement de l’ouvrage.

- Indiquer les tolérances si elles diffèrent de celles du I. 4.2.3.

# I. 4.2.5.1. MISE EN ŒUVRE DE TUYAUX SANS TRANCHEE – FONCAGE - MESURAGE

Indiquer le cas échéant des postes de démolition de maçonnerie et/ou de démolition de béton et d’élément rocheux.

# I. 4.3.2.1. FORAGE DIRIGE - matériaux

Indiquer la nature et les dimensions des tuyaux, la classe de résistance et le type de joints.

# I. 4.3.3.1. Forage dirigé – Vue en plan

Indiquer la tolérance si elle diffère d’1 m maximum.

# I. 4.3.4.2. Forage dirigé – Réfactions pour manquements

Indiquer si la mise en conformité est acceptée.

# I. 6. Avaloirs

- Préciser le type d’avaloir et ses caractéristiques.

- Préciser si les avaloirs connectés aux aqueducs sont munis ou non de coupe-odeur.

# I. 7.2.1. Caniveaux – Matériaux

- Indiquer au C. 35.1.2 les dimensions des caniveaux à fente.

- Indiquer au C. 35.2 les dimensions de la coupe en travers, le type de fondation, et le cas échéant les caractéristiques des grilles et le type de joints entre éléments.

- Indiquer aux C. 35.1.2.2 et C. 35.2.2.3 les prescriptions relatives aux caniveaux en polyester armé.

# I. 8.4.2.2.1. Chemisage continu polymèrISe en place – confection de la chemise

Préciser les sollicitations mécaniques et hydrauliques auxquelles la chemise doit résister.

# I. 8.4.2.2.2. Chemisage continu polymèrISe en place – Introduction de la chemise

- Préciser la technique de réouverture des raccordements particuliers si elle diffère de celle prévue au I. 8.4.2.2.2.

- Préciser l'utilisation d'un préliner en cas de fortes infiltrations d’eau dans la canalisation.

# I. 8.4.2.4. Chemisage continu polymèrISe en place – Vérifications

Prescrire le cas échéant d’autres vérifications spécifiques.

# I. 8.4.2.5.2. Chemisage continu polymèrISE en place – PAIEMENT

- Prescrire le cas échéant les postes spécifiques aux opérations préalables (curage, fraisage et éléminitation d’obstacles, …).

- Prescrire le cas échéant un poste spécifique pour inspection visuelle de contrôle.

# I. 8.4.2.5.2. Chemisage continu polymère en place – Réfactions pour manquement

Prescrire les réfactions éventuelles à appliquer.

# I. 8.5.2.2. CHEMISage PARTIEL POLYMERISE EN PLACE - Exécution

- Préciser les sollicitations mécaniques et hydrauliques auxquelles la chemise doit résister.

- Préciser si l’écoulement des effluents doit être maintenu.

- Préciser la technique de réouverture des raccordements particuliers si celle-ci diffère de celle prévue au I. 8.5.2.2.

# I. 8.5.2.4. CHEMISage PARTIEL POLYMERISE EN PLACE - VERIFICATIONS

Prescrire le cas échéant d’autres vérifications spécifiques.

# I. 8.5.2.5.2. Chemisage PARTIEL polymèrISE en place – PAIEMENT

- Prescrire le cas échéant les postes spécifiques aux opérations préalables (curage, fraisage et élémination d’obstacles, …).

- Prescrire le cas échéant un poste spécifique pour inspection visuelle de contrôle.

# I. 8.4.2.5.2. Chemisage PARTIEL polymèrISe en place – Réfactions pour manquement

Prescrire les réfactions éventuelles à appliquer.

# I. 8.6.2.2. COQUES ET CUNETTES EN POLYESTER ARME DE FIBRES DE VERRE – Exécution

- Préciser la classe du mortier.

- Préciser la technique de réouverture des raccordements particuliers.

# I. 8.6.2.3. COQUES ET CUNETTES EN POLYESTER ARME DE FIBRES DE VERRE – Spécifications

Préciser la dimension des éléments, leur longueur et épaisseur.

# I. 8.6.2.4. COQUES ET CUNETTES EN POLYESTER ARME DE FIBRES DE VERRE – VERIFIcations

Prescrire le cas échéant d’autres vérifications spécifiques.

# I. 8.6.2.5. COQUES ET CUNETTES EN POLYESTER ARME DE FIBRES DE VERRE –  PAIEMENT

Prescrire le cas échéant un poste spécifique pour inspection visuelle de contrôle.

# I. 8.7.2.2. Tubage avec espace annulaire pour enroulement hélicoïdale en PVC rigide – Exécution

Préciser la classe du grout.

# I. 8.7.2.4. Tubage avec espace annulaire pour enroulement hélicoïdale en PVC rigide – VERIFIcations

Prescrire le cas échéant d’autres vérifications spécifiques.

# I. 8.7.2.5. Tubage avec espace annulaire pour enroulement hélicoïdale en PVC rigide – PAIEMENT

Prescrire le cas échéant un poste spécifique pour inspection visuelle de contrôle.

# I. 8.8.1. Tubage avec espace annulaire au moyen de tuyaux continus ou courts – DESCRIPTION

Préciser éventuellement la technique de remplissage de l’espace entre la canalisation existante et le nouveau tuyau.

# I. 8.8.2.1. Tubage avec espace annulaire au moyen de tuyaux continus ou courts – MATERIAUX

Préciser la classe du mortier et le type d’assemblage des tuyaux.

# I. 8.8.2.4. Tubage avec espace annulaire au moyen de tuyaux continus ou courts – VERIFIcations

Prescrire le cas échéant d’autres vérifications spécifiques.

# I. 8.8.2.5. Tubage avec espace annulaire au moyen de tuyaux continus ou courts – PAIEMENT

- Prescrire le cas échéant un poste spécifique pour inspection visuelle de contrôle.

- Prévoir des postes spécifiques pour préparation des lieux et fosses de travail adaptée au procédé choisi.

# I. 8.9.2.2.2. Panneaux préfabriqués en grès (dalles céramiques) – Réalisation sans coffrage

Prévoir le cas échéant l’exécution de joints de dilatation, et préciser le pas de ceux-ci.

# I. 8.9.2.5. Panneaux préfabriqués en grès (dalles céramiques) – PAIEMENT

Prescrire le cas échéant un poste spécifique pour inspection visuelle de contrôle.

# I. 8.10.2.3 RENOVATION DE CANALISATIONS PAR PROJECTION DE MATERIAUX HYDRAULIQUE – SPECIFICATIONS

Prévoir le cas échéant un lissage des parois.

# I. 8.10.2.5. RENOVATION DE CANALISATIONS PAR PROJECTION DE MATERIAUX HYDRAULIQUE – PAIEMENT

Prévoir le cas échéant des postes pour contrôles spécifiques.

# I. 8.11.2.1. REPARATION OU RENOVATION DE CANALISATIONS AU MOYEN D'UN MORTIER– Matériaux

- Préciser:

- l'épaisseur de la couche de mortier

- le type de mortier

- la classe d'exposition (selon la la NBN EN 206-1, la NBN B 15-001 et son addendum)

- le cas échéant, le diamètre maximal des granulats Dmax [le Dmax est donné par l'ouverture de tamis pour lequel le refus maximum est de 2 % (Dmax  2 mm), 5 % (Dmax de 4 mm) ou 10 % (Dmax  8 mm)].

# I. 8.11.2.2.2. REPARATION OU RENOVATION DE CANALISATIONS AU MOYEN D'UN MORTIER – Mise en place des mortiers de réparation

Prévoir le cas échéant le lissage des parois.

# I. 8.12.2.1. INJECTIONS PONCTUELLES D’ETANCHEMENT - MATERIAUX

Préciser les critères de performances et de qualité des produits mis en oeuvre.

# I. 8.12.2.3. INJECTIONS PONCTUELLES D’ETANCHEMENT - SPECIFICATIONS

Préciser le cas échéant des spécifications complémentaires de mise en œuvre.

# I. 8.13.1.2.2. PROTECTION CONTRE LA CORROSION AU MOYEN DE RESINE EPOXY ARMEE DE FIBRES - EXECUTION

Préciser le cas échéant l’épaisseur minimum.

# I. 8.13.2. PROTECTION CONTRE LA CORROSION AU MOYEN DE CARREAUX ET PANNEAUX EN GRES

Voir chapitre I. 8.9.

# I. 8.13.3.2.3 PROTECTION CONTRE LA CORROSION AU MOYEN DE MORTIERS « ANTI CORROSION » - SPECIFICATION

Prévoir le cas échéant la réalisation d’un test de Darmstadt DIN EN 295-3.

# I. 8.14.2.4. TECHNIQUES DESTRUCTIVES - VERIFICATIONS

Prescrire le cas échéant d’autres vérifications spécifiques.

# I. 8.14.2.5. TECHNIQUES DESTRUCTIVES - PAIEMENT

Prescrire le cas échéant un poste spécifique pour inspection visuelle de contrôle.

# I. 8.15.1.2.5. TUBAGE SANS ESPACE ANNULAIRE AU MOYEN DE TUBES EN PEHD CONTINUS PRE DEFORMES (Close-Fit Lining) - PAIEMENT

- Prescrire le cas échéant un poste spécifique pour la reprise des raccordements.

- Prescrire le cas échéant un poste spécifique pour inspection visuelle de contrôle.

# I. 8.15.2.2.1. TUBAGE SANS ESPACE ANNULAIRE AU MOYEN DE TUBES EN PEHD CONTINUS PRE DEFORMES (Close-Fit Lining) - MATERIAUX

Préciser les natures et les caractéristiques des matériaux.

# I. 8.15.2.2.5. TUBAGE SANS ESPACE ANNULAIRE AU MOYEN DE TUBES EN PEHD CONTINUS PRE DEFORMES (Close-Fit Lining) - PAIEMENT

- Prescrire le cas échéant un poste spécifique pour la reprise des raccordements.

- Prescrire le cas échéant un poste spécifique pour inspection visuelle de contrôle.

# I. 8.16.2.3. INJECTIONS POUR STABILISATION DU SOL ET/OU COMBLEMENT DE CAVITES AUTOUR DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT - SPECIFICATIONS

Préciser le cas échéant des spécifications complémentaires de mise en œuvre.

# I. 8.17.2.5. REPARATION OU RENOVATION DES REGARDS DE VISITE (ET AUTRES OUVRAGES SIMILAIRES) - PAIEMENT

Préciser les caractéristiques géométriques des ouvrages à rénover ou réparer ainsi que leurs matériaux de construction.

# I. 8.18.2.5. REPARATION OU RENOVATION DES BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS - PAIEMENT

- Préciser les diamètres des raccordements à réparer ou à rénover.

- Prescrire le cas échéant un poste spécifique pour inspection visuelle de contrôle.

# I. 8.19.2.3. REPARATION des radiers par pistonnage de mortier - SPECIFICATIONS

Préciser le cas échéant la tolérance sur le profil en long du radier.

# I. 8.18.2.5. REPARATION des radiers par pistonnage de mortier - PAIEMENT

Prescrire le cas échéant un poste spécifique pour inspection visuelle de contrôle.

# I. 9. RECONSTITUTION DE VOIRIE

Voir chapitre M.

# I. 10. EXAMEN VISUEL DES OUVRAGES.

Les documents d’adjudication définissent le but et les critères de réalisation de l’examen visuel des ouvrages, qui sera réalisé conformément à la « Méthodologie pour l’établissement des cadastres des réseaux d’assainissement en Région wallonne », et en particulier le Cahier technique C « Méthodologie pour l’exécution des opérations d’examens visuels des réseaux d’assainissement ».

# I. 11 Curage

Le curage des ouvrages est réalisé conformément à la « Méthodologie pour l’établissement des cadastres des réseaux d’assainissement en Région wallonne », et en particulier le Cahier technique B « Méthodologie pour l’exécution des opérations de curage des réseaux d’assainissement ».