Précisions et commentaires relatifs àU

chapitre J – Petits ouvrages

du CCT QUALIROUTES

# J. 1.1. CHAMBRES DE VISITE ET D’APPAREILS - DESCRIPTION

Indiquer:

- les caractéristiques géométriques des chambres et de leur fondation

- les dispositions pour en assurer l'étanchéité (colmatage et lissage des joints de maçonnerie, cimentage, imperméabilisation, ...)

- les éléments limitant la vitesse de l'eau ou ses effets (dispositifs brise-jets, revêtement ou renforcement du radier, ...)

- les dispositifs d'accès (échelles ou échelons) et de fermeture

- le cas échéant, les caractéristiques d'un revêtement spécial du fond de chambre la classe de trafic au sens de la NBN B 21-101.

- les prescriptions relatives aux dalles de couverture.

# J. 1.2.2. Chambres de visite et d’appareils – Matériaux

Si le taux d’armatures est supérieur au taux normal d’environ 100 kg/m³, il y a lieu de prévoir des postes séparés au métré pour le béton et les armatures.

# J. 1.2.3. Chambres de visite et d’appareils – Exécution

- Le cas échéant, préciser les autres éléments préfabriqués.

- Indiquer si le radier des chambres est construit sur une couche de béton maigre et en fixer l’épaisseur.

# J. 3.1. PETITS OUVRAGES EN BETON ET BETON ARME – DESCRIPTION

Indiquer:

- les caractéristiques géométriques des ouvrages et de leur fondation.

- la classe de résistance à la compression et la dimension maximale des granulats pour chaque béton.

- le cas échéant, la classe d'exposition de chaque béton (à défaut, celle-ci est de la classe 3).

- l'apparence de chaque béton (L ou R).

# J. 3.2.1. Petits ouvrages en béton et béton armé – Matériaux

Voir commentaire du J. 1.2.2.

# J. 4.2.1. PETITS OUVRAGES EN ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON ARME – CLAUSES TECHNIQUES - MATERIAUX

Si les surcharges à prendre en compte diffèrent de celles qui sont prévues aux points C. 44.3 ou C. 44.4, il y a lieu de préciser celles-ci.

Indiquer au C. 44.3 (éléments préfabriqués en L) et/ou au C. 44.4 (éléments de pertuis préfabriques) les dimensions.

# J. 4.2.2. PETITS OUVRAGES EN ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON ARME – CLAUSES TECHNIQUES – EXECUTION

Indiquer:

- la classe de résistance du béton de la fondation

- les caractéristiques géométriques de la fondation

- le procédé d'imperméabilisation des joints entre éléments du côté des remblais.

Indiquer au C. 44.3 (éléments préfabriqués en L) et/ou au C. 44.4 (éléments de pertuis préfabriqués) les charges à prévoir.

# J. 4.3. PETITS OUVRAGES EN ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON ARME – SPECIFICATIONS

Pour les éléments en L, préciser les tolérances de niveaux et d'alignements.

Pour les pertuis, préciser les pentes et les niveaux.

# J. 5.1. MACONNERIE EN BRIQUES DE TERRE CUITE ET EN MATERIAUX AGGLOMERES – DESCRIPTION

- Indiquer les caractéristiques géométriques (épaisseurs, hauteurs, ...) des maçonneries.

- Indiquer au C. 4.5:

- le type de briques ou blocs

- les caractéristiques géométriques

- la couleur des maçonneries de parement.

# J. 6.1. MACONNERIE ARMEE – DESCRIPTION

Indiquer les caractéristiques géométriques des blocs coffrants (épaisseurs, hauteurs, ...).

# J. 6.2.2. MACONNERIE ARMEE – CLAUSES TECHNIQUES – EXECUTION

Le cas échéant, indiquer les hypothèses de charges et de calcul imposées sur le plan de la stabilité.

# J. 7.1. MACONNERIE EN PIERRE NATURELLE – DESCRIPTION

Indiquer les caractéristiques géométriques des maçonneries (épaisseurs, hauteurs, ...).

# J. 7.2.1. MACONNERIE EN PIERRE NATURELLE – CLAUSES TECHNIQUES – MATERIAUX

- Indiquer la nature et le type des pierres.

- Indiquer au C. 28.1.3 le type de taille ou de finition de surface.

- Indiquer au C. 28.6.1 les ouvrages ou parties d’ouvrages où sont admis les moellons en pierre d’ardoise.

- Indiquer au C. 28.6.2.3 si une palette périmétrique ou un « tranche-fil » est présent ou non..

# J. 7.2.2.1. MACONNERIE de moellons

Indiquer:

- la nature lithologique et l’origine géologique de la pierre

- le type, le format et les dimensions des moellons

- le mode de mise en œuvre

- le type de joint à réaliser

- le mode de liaison du parement au reste de l'ouvrage

- dans le cas des moellons à appareiller, établir le plan d'appareil de la maçonnerie.

# J. 7.2.2.2. Maçonnerie de pierres bleues appareillées

Etablir le plan d'appareil de la maçonnerie.

Indiquer le cas échéant le mode de liaison du parement au reste de l'ouvrage.

Préciser le lit de pose imposé.

Indiquer le type de joint à réaliser.

# J. 7.2.2.3. Parements en "petit granit"

Indiquer l'appareillage ainsi que le cas échéant les ancrages ou pattes de scellement.

Etablir le plan d'appareil de la maçonnerie.

# J. 8.2.1. Imperméabilisation des maçonneries et du béton – Matériaux

- Indiquer au C. 26.2.2 l’épaisseur et la masse surfacique du produit.

- Indiquer au C. 26.2.3 les performances mécaniques des noyaux drainants.

- Indiquer au C. 26.2.4 le nombre de faces recouvertes d’un filtre en géotextile et la présence éventuelle d’une membrane imperméable.  Indiquer également la hauteur et l’épaisseur du géocomposite, ainsi que sa capacité d’écoulement d’eau.

# J. 8.2.2.2. DRAINAGE VERTICAL

Dans le cas où un matelas drainant vertical est posé, indiquer:

- la nature et les modalités de mise en œuvre du géocomposite drainant

- la nature et le profil de la cunette ou la nature et le diamètre du tuyau drainant

- les modalités de mise en œuvre et de raccordement de la cunette ou du tuyau drainant.

# J. 9.1. COUVRE-MURS ET TABLETTE SOUS GARDE-CORPS – DESCRIPTION

Indiquer le matériau constitutif, l'aspect, la finition de surface, la teinte et les dimensions des éléments.

# J. 9.2.1. couvre-murs et tablettes sous garde-corps – matériaux

Indiquer au C. 28 la nature lithologique et l’origine géologique de la pierre.

# J. 9.2.2. COUVRE-MURS ET TABLETTE SOUS GARDE-CORPS – CLAUSES TECHNIQUES – EXECUTION

Indiquer si une émulsion plastique synthétique doit être mélangée au mortier frais.

# J. 10.1. PERRES ET GABIONS – DESCRIPTION

Indiquer les dimensions et la géométrie de l'ouvrage et le cas échéant, la classe de masse suivant le C. 28.6.9.

# J. 10.1.1. PERREs

Indiquer le fruit du parement.

# J. 10.2. PERRES ET GABIONS – CLAUSES TECHNIQUES

Indiquer les niveaux inférieur et supérieur de l'ouvrage.

Indiquer les dimensions des gabions et des cages en mètre: L (longueur), l (largeur) et h (hauteur).

Les documents du marché spécifient s’il s’agit de gabion à mailles hexagonales torsadées ou en treillis soudés.

L’article 7.2 de la norme reprend les dimensions standards pour ce type de gabion.

# J. 10.2.2.1. GABIONS – MATERIAUX

Indiquer l'ouverture de la maille, le diamètre des fils de la maille et les diamètres des fils de lisière, de renforcement et de ligature.

En cas d’utilisation d’un revêtement polymère, indiquer la couleur RAL souhaitée.

# J. 11.1. ECRANS ET BARDAGES ANTIBRUIT – DESCRIPTION

Indiquer le système et les matériaux constitutifs choisis parmi ceux qui sont repris au document de référence QUALIROUTES-J-1.

# J. 11.2. Ecrans et bardages antibruit – Clauses techniques

Indiquer les prescriptions particulières si elles diffèrent.

# J. 12.2. GARDE-CORPS METALLIQUES – CLAUSES TECHNIQUES

- Préciser le système de protection anticorrosion parmi les choix suivants:

- système de peinture sur acier sablé: classe de corrosivité C4 – durabilité haute

- système de peinture sur acier métallisé: classe de corrosivité C4 – durabilité haute

- système de peinture sur acier galvanisé: classe de corrosivité C4 – durabilité haute

- galvanisation sans peinture.

Les documents du marché précisent le type d'ancrage autorisé (chimique, mécanique, …) et leur caractéristiques (effort à reprendre, diamètre…) conformément à l'ETAG 001 et ses différentes parties.

Préciser si une protection caténaires est demandée.

# J. 13.1. CLOTURES – DESCRIPTION

Indiquer:

- la nature des matériaux, les caractéristiques géométriques (section, longueurs, profondeur d'enfouissement, entredistances, ...) et mécaniques, les protections et revêtements des éléments constituant les supports: poteaux, accessoires et leurs fondations éventuelles

- la nature des matériaux, les caractéristiques géométriques et mécaniques, les protections et revêtements, les dispositifs de fixation des fils, treillis et panneaux

- la nature des matériaux, les caractéristiques géométriques et mécaniques, les protections et revêtements, les dispositifs de fixation des éléments mobiles (barrières d'accès).

# J. 13.2.2. CLOTURES – EXECUTION

Concernant les bavolets, préciser:

- si le bavolet est simple ou double

- ses dimensions

- l’angle qu’il forme avec la clôture mise en place

- s'il s’adapte sur le poteau ou si le poteau intègre déjà le bavolet

- le nombre de rangs de ronce, leur description et leur quantité.

- les contreventements éventuels

- les éléments de fixations éventuels.

Concernant l'enfouissement, préciser:

- la profondeur de l’enfouissement.

- les éventuel matériaux à évacuer et matériaux d’apport.

- la qualité et les quantités de ces matériaux.

- si la pose du treillis est réalisée avec une inclinaison spécifique.