Précisions et commentaires relatifs àU chapitre N 
– Entretien et réparation des ouvrages d’art 
du CCT QUALIROUTES

# N. 1.1.2.2. REPARATION DU BETON AU MOYEN DE MORTIER A BASE DE RESINE – EXECUTION – GENERALITES

Lorsque les dégradations du béton sont dues à la corrosion des armatures par suite de la présence de chlorures, préciser la méthode de réparation.

# N. 1.1.5.1. REPARATION DU BETON AU MOYEN DE MORTIER A BASE DE RESINE – PAIEMENT

Préciser le mode de paiement, s'il diffère de celui prévu par défaut.

# N. 1.2.2.2. RAGREAGE DU BETON AU MOYEN DE MORTIER A BASE DE LIANT HYDRAULIQUE – EXECUTION – GENERALITES

Lorsque les dégradations du béton sont dues à la corrosion des armatures par suite de la présence de chlorures, préciser la méthode de réparation.

# N. 1.3.2.1. REPARATION DES DALLES DE TABLIER – produits

Avant de prescrire un mortier de correction de texture tel que que défini au N3133-F du CPN, il y a lieu de s’assurer auprès de la Direction des Structures en Béton de la DGO1 du SPW de la disponibilité de ces produits sur le marché. L’utilisation de ce type de produit nécessite actuellement la réalisation d’essais d’une certaine durée.

# N. 1.2.5.1. RAGREAGE DU BETON AU MOYEN DE MORTIER A BASE DE LIANT HYDRAULIQUE – PAIEMENT

Préciser le mode de paiement, s'il diffère de celui prévu par défaut.

# N. 1.3.2.2.2.1. REPARATION DES DALLES DE TABLIER – EXECUTION – RESURFACAGE – PREPARATION DU SUPPORT

Préciser si l'on est dans le cas d'une hydroscarification ou d'une hydrodémolition.

# N. 1.3.5.1. REPARATION DES DALLES DE TABLIER – PAIEMENT

Préciser le mode de paiement, s'il diffère de celui prévu par défaut.

# N. 1.4.2.2. REPARATION ET RENFORCEMENT AU MOYEN DE BETON PROJETE – EXECUTION

Définir la préparation du support, la mise en place éventuelle d'armatures, l'épaisseur à appliquer et la finition de surface.

# N. 1.4.3. REPARATION ET RENFORCEMENT AU MOYEN DE BETON PROJETE – SPECIFICATIONS

Définir les spécifications en relation avec l'objectif de l'intervention et la classe d'environnement.

# N. 1.4.5.1. REPARATION ET RENFORCEMENT AU MOYEN DE BETON PROJETE – PAIEMENT

Préciser le mode de paiement, s'il diffère de celui prévu par défaut.

# N. 1.4.5.2. REPARATION ET RENFORCEMENT AU MOYEN DE BETON PROJETE – PAIEMENT – REFACTIONS POUR MANQUEMENT

Préciser les réfactions.

# N. 1.5.3. INJECTION DE FISSSURES – SPECIFICATIONS

Définir les spécifications.

# N. 1.5.5.  INJECTION DE FISSSURES – PAIEMENT

Préciser le mode de paiement, s'il diffère de celui prévu par défaut.

# N. 1.5.5.2. INJECTION DE FISSSURES – PAIEMENT – REFACTIONS POUR MANQUEMENT

Préciser les réfactions liées aux autres spécifications.

# N. 1.6.3.1. EGALISATION DE SURFACE DU BETON AU MOYEN DE MORTIER A BASE DE LIANT HYDRAULIQUE – SPECIFICATIONS – ASPECT DE LA COUCHE APPLIQUEE.

Définir les caractéristiques de la couche appliquée, si elles diffèrent de celles définies par défaut.

# N. 1.6.5. EGALISATION DE SURFACE DU BETON AU MOYEN DE MORTIER A BASE DE LIANT HYDRAULIQUE – PAIEMENT

Préciser le mode de paiement, s'il diffère de celui prévu par défaut.

# N. 1.7.2.2.1 PROTECTION, AU MOYEN D'UN REVETEMENT, DES SURFACES EN BETON SOUMISES AUX INFLUENCES EXTERIEURES ET NON SOUMISES AU TRAFIC – EXECUTION – CARACTERISTIQUES DU SUPPORT BETON

Dans le cas de contamination par des chlorures, définir la préparation du support et/ou le choix du revêtement de protection.

# N. 1.7.5.1. PROTECTION, AU MOYEN D'UN REVETEMENT, DES SURFACES EN BETON SOUMISES AUX INFLUENCES EXTERIEURES ET NON SOUMISES AU TRAFIC – PAIEMENT

Préciser le mode de paiement, s'il diffère de celui prévu par défaut.

# N. 1.8.1. PROTECTION CATHODIQUE DES ARMATURES DU BETON –DESCRIPTION

Préciser le type d'anode et si le pilotage se fait par télégestion.

# N. 1.8.5.1. PROTECTION CATHODIQUE DES ARMATURES DU BETON – PAIEMENT

Préciser le mode de paiement, s'il diffère de celui prévu par défaut.

# N. 1.9.5.1. CALAGE, BOURRAGE ET SCELLEMENT AU MOYEN DE MORTIERS A BASE DE LIANT HYDRAULIQUE – PAIEMENT

Préciser le mode de paiement, s'il diffère de celui prévu par défaut.

# N. 1.10.5.1. PROTECTION DES ARMATURES CONTRE LA CORROSION AU MOYEN D'UN REVETEMENT – PAIEMENT

Préciser le mode de paiement, s'il diffère de celui prévu par défaut.

# N. 1.11.2.2. SCELLEMENT DE BARRES D’ANCRAGE – CLAUSES TECHNIQUES

Préciser les caractéristiques des ancrages conformément à l'ETAG 001

# N. 1.11.2.2. SCELLEMENT DE BARRES D’ANCRAGE – EXECUTION

Définir l'exécution.

# N. 1.11.4. SCELLEMENT DE BARRES D’ANCRAGE – VERIFICATIONS

Définir les lots et le programme de contrôle (type et nombre d’essais)

# N. 1.11.5.1. SCELLEMENT DE BARRES D’ANCRAGE – PAIEMENT

Préciser le mode de paiement, s'il diffère de celui prévu par défaut.

# N. 1.12.5.1. IMPERMEABILISATION OU ETANCHEMENT DU BETON EN CONTACT PERMANENT OU SEMI-PERMANENT AVEC L'EAU – PAIEMENT

Préciser le mode de paiement, s'il diffère de celui prévu par défaut.

# N. 1.14.5.1. HYDROFUGATION DU BETON AU MOYEN D'IMPREGNATIONS HYDROPHOBES – PAIEMENT

Préciser le mode de paiement, s'il diffère de celui prévu par défaut.

# N. 1.15.1. RENFORCEMENT AU MOYEN D’ELEMENTS COLLES - RENFORCEMENT AU MOYEN DE PLATS EN ACIER COLLES

Définir les prescriptions.

# N. 1.15.2. RENFORCEMENT AU MOYEN D’ELEMENTS COLLES - RENFORCEMENT AU MOYEN DE PLATS COMPOSITES COLLES

Définir les prescriptions.

# N. 1.15.3. RENFORCEMENT AU MOYEN D’ELEMENTS COLLES - RENFORCEMENT AU MOYEN DE TISSUS FLEXIBLES COMPOSITES COLLES

Définir les prescriptions.

# N. 2.1. Réfection de maçonnerie de briques, de blocs et de pierres naturelles

Les commentaires qui suivent sont en grande partie extraits du document « Instruction technique pour la surveillance et l’entretien des ouvrages d’art – deuxième partie – fascicule 30 – Ponts et viaducs en maçonnerie » (Laboratoire central des Ponts et Chaussées – 58 Bd Lefèbvre, 75735 Paris Cedex 15 – Juin 1981) auquel il est possible de se référer pour divers aspects complémentaires.

# N. 2.1.2.1. Réfection de maçonnerie de briques, de blocs et de pierres naturelles – Matériaux

Pour les pierres naturelles, indiquer la nature et le type de pierre.

Dans le cas d'utilisation d'un autre mortier que le M20 (ouvrages anciens, protégés, ...) en l'absence de document normatif ou de recommandations techniques (norme, PTV, NIT, ...), on consultera utilement des spécialistes tels que le CSTC, ...

# N. 2.2. Remplacement en recherche de briques, de blocs et de pierres naturelles

Les techniques de réfection de maçonnerie sont d'une exécution délicate car elles nécessitent la connaissance des descentes de charges dans les parties altérées et de l'étendue des désordres (souvent un défaut localisé cache une avarie générale de la maçonnerie).

Lorsqu'il s'agit de travaux concernant les maçonneries en profondeur, il est indispensable de ne travailler que par petites parties non voisines l'une de l'autre ou par plots successifs. Ces petites surfaces doivent être déterminées en fonction de l'incidence que les travaux pourraient avoir sur l'ouvrage.

L'entreprise à retenir pour effectuer les travaux doit être expérimentée et spécialisée; toute modification de l'environnement d'un désordre (dégarnissage des joints, sondages, démolitions, ...) doit être précédée de la mise en place de dispositifs de soutènement, d'étaiement et de calage, de dimensions suffisantes pour supporter les efforts existant dans les maçonneries, afin d'éviter l'effondrement de la structure pendant les opérations de démolition.

Des dispositifs de décintrement doivent être prévus et maintenus en place jusqu'au durcissement des nouveaux joints de maçonnerie et même après réfection complète des parties porteuses réparées. Les liaisonnements entre les parties nouvelles et les maçonneries anciennes doivent être soignés dans le but d'éviter des redistributions d'efforts à l'intérieur de la structure.

# N. 2.2.4. Remplacement en recherche de briques, de blocs et de pierres naturelles – Paiement

Préciser, le cas échéant, si le nombre d’éléments contigus à remplacer est supérieur à 20 pour le remplacement en recherche.

# N. 2.3. Rejointoiement des maçonneries

Cette opération fait suite, bien souvent, à la constatation d'une altération des parements de la maçonnerie ou des joints entre pierres. Toutefois, un rejointoiement de maçonnerie doit être précédé d'une campagne de remise en état des systèmes de drainage et d'évacuation des eaux.  Beaucoup trop d'opérations de rejointoiement ont pour résultat de créer des cuvelages, dont l'effet est désastreux pour la pérennité des ouvrages.

Les altérations peuvent avoir deux origines: une désagrégation chimique des pierres ou des joints sous l'effet de certains agents atmosphériques, ou une disparition des joints et une altération des pierres sous l'action des circulations d'eau entre le dessus de l'ouvrage et l'intrados ou les parements verticaux de soutènement de la structure.

Il importe donc, en premier lieu, d'analyser l'origine des désordres:

- si les défauts n'ont aucun rapport avec les circulations d'eau internes à l'ouvrage, le rejointoiement peut être entrepris en tenant compte des causes de dégradations

- si les désordres proviennent de l'absence de chape d'étanchéité ou d'un défaut des systèmes de drainage et/ou d'évacuation des eaux, il importe de remédier d'abord à ces défauts, puis d'attendre la disparition complète des circulations d'eau à l'origine des altérations pour entreprendre sans risque l'opération de rejointoiement, destinée à protéger les joints dégradés et à reconstituer l'homogénéité des maçonneries.

A noter que les surfaces à rejointoyer sont précisées de préférence sur plan.

# N. 2.3.2.1. Rejointoiement des maconneries – Matériaux

- Indiquer, le cas échéant, si le mortier est d’une autre catégorie que M20 ou M10.

- Indiquer, le cas échéant, la teinte des joints.

Dans le cas d'utilisation d'un autre mortier que le M20 (ouvrages anciens, protégés, ...) en l'absence de document normatif ou de recommandations techniques (norme, PTV, NIT, ...), on consultera utilement la Direction de l’Expertise des Ouvrages de la DGO1 du SPW.

# N. 2.3.2.2. Rejointoiement des maçonneries – Exécution

Indiquer, le cas échéant, le type de joint à réaliser.

# N. 2.4. Ancrage des murs de tête d'un pont vouté en maçonnerie

Cette réparation a pour but d'arrêter les déversements des tympans ou des bandeaux. Elle est aussi utilisée pour bloquer l'évolution des ouvertures de fissures longitudinales dans le corps de voûte.

Avant d'entreprendre ce type d'intervention, il importe de vérifier que les désordres constatés ne proviennent pas, par exemple, d'un élargissement « à bon compte » de l'ouvrage avec suppression de parapets et trottoirs, ayant entraîné une mise en charge hydraulique du remplissage du corps de voûte. Dans tous les cas, il est important de prévoir l'évacuation de l'eau du corps de voûte car, sous l'effet d'une surcharge instantanée, l'eau du matériau saturé transmet intégralement les surpressions horizontales.

Au niveau de l'analyse d'un déversement, il convient de rechercher qui, du tympan ou du bandeau, entraîne l'autre (l'épaisseur du tympan le rend quelquefois très rigide et un déversement des têtes se traduit alors par un décollement, à la jonction intrados-bandeau).

Les déversements ou les ouvertures de fissures longitudinales sont des désordres acquis pour un ouvrage en maçonnerie; il convient donc de les arrêter, mais il n'est pas souhaitable de les rattraper par la pose de tirants actifs (précontrainte). En effet, cette technique peut provoquer dans les maçonneries des désordres plus importants que ceux à éliminer, et cela, par une redistribution des efforts et des déformations.

En outre, elle nécessite un suivi très attentif afin d'éviter des ruptures brutales de tirants ou de tympans, ce qui entraînerait l'effondrement du corps de voûte.

# N. 2.4.2.2. Ancrage des murs de tête d'un pont vouté en maçonnerie – EXECUTION

- Indiquer le nombre et l’écartement des tirants d’ancrages.

- Préciser la distance d’ancrage si celle-ci est différente de 1 m.

# N. 2.5.2. Amélioration des systèmes d'évacuation et de drainage des eaux – Clauses techniques

Les anciens ouvrages en maçonnerie ne possèdent pas (ou bien ne possèdent plus) de chape d'étanchéité, ce qui est à l'origine de circulations d'eau importantes entre le dessus de l'ouvrage et l'intrados ou les parements verticaux de soutènement. Il est parfois nécessaire d'envisager, non seulement une modification du profil en long de la chaussée ou l'aménagement de caniveaux sur les ouvrages et aux abords, mais aussi l'ouverture de barbacanes au travers des maçonneries dans les zones susceptibles de subir une mise en charge hydraulique.

Ces opérations d'aménagement de barbacanes doivent se faire avec beaucoup de précautions. Il est indispensable:

- de procéder à des sondages destinés à permettre le choix des zones intéressantes

- de prévoir, si nécessaire, des crépines en fond de barbacanes afin d'éviter la fuite des éléments fins des matériaux de remplissage du corps de voûte et des remblais d'accès

- de remettre en état, dans la mesure du possible, les drains. Parfois, il convient de créer des drains dans les zones où la mise en charge hydraulique peut être nuisible pour la pérennité de la structure.

Ces interventions délicates ne doivent être entreprises qu'après étude complète des conséquences qu'elles peuvent avoir sur le système de drainage.

Il est du plus grand intérêt d'associer toutes ces opérations à la réfection (ou à la création) de la chape d'étanchéité.

- Indiquer le nombre et la localisation des barbacanes et la longueur des barbacanes si elle est différente de 80 cm.

- En cas de forts écoulements d'eau, préciser le nombre et la localisation des trous.

# N. 3.1.2. ENTRETIEN ET REPARATIONS DES STRUCTURES EN ACIER – REMISE EN PEINTURE - RESTAURATION COMPLETE DU SYSTEME – CLAUSES TECHNIQUES

Préciser la classe de corrosivité et le type de support.

# N. 3.3.4. REPARATION DE CORDONS DE SOUDURE DEFECTUEUX – PAIEMENT

Préciser le mode de paiement des réparations s'il diffère de celui prévu par défaut.

# N. 3.4.1. REPARATION D'ELEMENTS METALLIQUES ENDOMMAGES – DESCRIPTION

Décrire les opérations de réparation.

# N. 3.4.4. REPARATION D'ELEMENTS METALLIQUES ENDOMMAGES – DESCRIPTION

Préciser le mode de paiement s'il diffère de celui prévu par défaut.

# N. 3.5.1. RESTAURATION D'ASSEMBLAGES RIVETES OU BOULONNES – DESCRIPTION

Décrire les opérations de restauration.

# N. 3.6.1. RÉPARATION DE BUSES MÉTALLIQUES EN ACIER ONDULÉ - DESCRIPTION

Cette opération n’est à envisager que pour des désordres locaux, qui n’affectent qu’un nombre limité de plaques à remplacer.

Elle ne s’applique qu’au droit de zones facilement accessibles, où l’excavation du remblai est envisageable: elle concerne essentiellement les plaques d’extrémité et éventuellement les plaques situées au sommet de la buse, pour autant que la hauteur de remblai soit faible et facile à excaver.

# N. 3.6.2. RÉPARATION DE BUSES MÉTALLIQUES EN ACIER ONDULÉ – CLAUSES TECHNIQUES

Définir:

- la localisation des plaques à remplacer. La Direction de l'Expertise des Ouvrages du SPW-DGO1 peut être consultée à ce sujet.

- les caractéristiques des plaques à remplacer .

- la nuance d'acier des plaques d'origine.

- les prescriptions techniques du remblai à réaliser autour de la buse métallique. La Direction de la Géotechnique du SPW-DGO1 peut être consultée à ce sujet.

# N. 4.1.2.2.4. REPARATION DE L’ETANCHEITE DE DALLES DE TABLIER AINSI QUE DE LEUR DRAINAGE ET DE L’EVACUATION D’EAU – REPARATION DE L’ETANCHEITE DE DALLES DE TABLIER – Mise en place de l’étanchéité

Décrire le raccordement asphalte coulé / résine.

# N. 5.2.2. REPARATION D'APPUIS – PROTECTION DES PARTIES METALLIQUES DES APPUIS – CLAUSES TECHNIQUES

Décrire le système de peinture à mettre en oeuvre.

# N. 5.4.2. REPARATION D'APPUIS – REPARATION DES SOCLES D’ASSISE DES APPUIS – CLAUSES TECHNIQUES

Préciser le type de mortier à utiliser.

# N. 5.4.4. REPARATION D'APPUIS – REPARATION DES SOCLES D’ASSISE DES APPUIS – PAIEMENT

Préciser le mode de paiement s'il diffère de celui prévu par défaut.

# N. 6. REMPLACEMENT DES TABLETTES SOUS GARDE-CORPS – DESCRIPTION

Décrire les nouvelles tablettes si elles diffèrent des éléments d'origine.

# N. 7.2.1.3. REmplacement D'ELEMENTS dE garde-corpS et de barrières de sécurite pour ouvrages d’art – CLAUSES TECHNIQUES – MATERIAUX TIGES D'ANCRAGE

- Définir le diamètre s'il diffère de celui défini par défaut.

- Définir la longueur si elle diffère de celle de l'ancrage à remplacer.

# N. 7.2.2. REmplacement D'ELEMENTS dE garde-corpS et de barrières de sécurite pour ouvrages d’art – EXECUTION

Spécifier s'il y lieu de démonter les tablettes au préalable.

# N. 9.1.1. ENTRETIEN, REPARATION ET REMPLACEMENT DES JOINTS DE DILATATION – ENTRETIEN DES JOINTS DE DILATATION – DESCRIPTION - GENERALITE

### Préciser le nombre de voies de circulation à maintenir pendant les travaux.

# N. 9.2.1. ENTRETIEN, REPARATION ET REMPLACEMENT DES JOINTS DE DILATATION – REPARATION DES JOINTS DE DILATATION – DESCRIPTION

- Préciser le nombre de voies de circulation à maintenir pendant les travaux.

- Définir les éléments à récupérer et le travail à exécuter.

# N. 9.3.2.1. ENTRETIEN, REPARATION ET REMPLACEMENT DES JOINTS DE DILATATION – REMPLACEMENT D'UN JOINT DE DILATATION – CLAUSES TECHNIQUES

### Préciser les phases d'exécution et le nombre de voies de circulation à maintenir pendant les travaux.

# N. 9.3.2.1. ENTRETIEN, REPARATION ET REMPLACEMENT DES JOINTS DE DILATATION – REMPLACEMENT D'UN JOINT DE DILATATION – CLAUSES TECHNIQUES – GENERALITES

- Préciser les phases d'exécution et le nombre de voies de circulation à maintenir pendant les travaux.

- Prescrire, le cas échéant, l'exécution d'essais au radar haute fréquence.

# N. 9.3.2.3. ENTRETIEN, REPARATION ET REMPLACEMENT DES JOINTS DE DILATATION – REMPLACEMENT D'UN JOINT DE DILATATION – CLAUSES TECHNIQUES – CHOIX DU NOUVEAU JOINT DE DILATATION

### Définir le joint s'il diffère de celui défini par défaut.

# N. 10. REPARATION D'OUVRAGES EN TERRE ARMEE – DEMONTAGE ET REMONTAGE PARTIEL D'UN MUR EN TERRE ARMEE – DESCRIPTION

### Préciser s’il convient de placer un joint de construction entre la zone intacte du mur et la zone déficiente.

# N. 10.3. REPARATION D'OUVRAGES EN TERRE ARMEE – DEMONTAGE ET RENFORCEMENT D'UN MUR PAR CLOUTAGE – DESCRIPTION

Préciser le nombre et la position des ancrages ainsi que leur charge de service.

N. 11.2. MOYENS D’ACCES POUR TRAVAUX DE REPARATION D’OUVRAGES D’ART – CLAUSES TECHNIQUES

Définir:

- les travaux concernés par les moyens d'accès

- toutes les opérations à prévoir pour les moyens d'accès en précisant la localisation des difficultés d'accès

Suivant la configuration des travaux de réparation d'ouvrages d'art à réaliser, il convient de prévoir éventuellement des postes de moyens d’accès pour la réalisation des contrôles des travaux et la remise en état ultérieure (rebouchage carottages, …). Suivant la nature des travaux, ces contrôles peuvent être réalisés dans la suite proche des travaux ou bien dans un délai nettement plus long mais néanmoins avant la réception technique provisoire. Des heures supplémentaires ou des postes supplémentaires sont éventuellement nécessaires.

Selon le type de réseau et conformément aux clauses administratives, prévoir ou non des postes de signalisation.

Si des dispositifs de retenue temporaires sont nécessaires pour sécurises ces moyens d'accès, prévoir des postes séparés au métré (par exemple, postes de la série L8350).

N. 12. BATARDEAU POUR TRAVAUX DE RÉPARATION D’OUVRAGES D’ART – CLAUSES TECHNIQUES

Définir les spécifications du batardeau.

En particulier, reprendre les éléments suivants:

•	l'emplacement du batardeau

•	la géométrie : largeur, longueur et hauteur d’eau retenue maximum

•	la durée de maintien en place

•	le degré d'étanchéité requis en lien avec les nécéssité de pompage

•	l'accessibilité à des moyens de manutention lourds.